火力发电及新能源功率预测系统 – 需求分析文档

版本：V1.0

日期：20260508

编制：数据分析团队

1. 项目背景

某发电集团拥有火力发电机组、光伏电站及风电场。现有DCS/DEH系统积累了超过300个过程参数、几十万行分钟级历史数据，同时具备气象站实测数据（辐照度、风速等）。为提升运行经济性、优化调度响应、满足电网考核要求，需建立统一的数据分析与预测平台，实现发电负荷预测、供电需求预测、AGC指令提前感知等功能。

2. 业务目标

通过数据分析与机器学习模型，实现以下核心业务目标：

| 目标 | 描述 | 预期收益 |

||||

| 发电负荷预测 | 预测火力发电机组未来15分钟至72小时的负荷 | 辅助日前计划、日内滚动调度，降低煤耗 |

| 供电需求预测 | 预测电网侧供电需求（负荷） | 优化发电计划，减少考核 |

| AGC提前感知 | 提前5~30分钟感知AGC指令变化趋势 | 提高机组响应速度，减少调节偏差 |

| 高相关因素分析 | 识别影响负荷的关键参数 | 指导运行优化和设备维护 |

| 统一管理平台 | 集成所有预测功能，可视化展示 | 提升决策效率 |

3. 功能需求

3.1 发电负荷预测

需求描述：

基于火力发电机组历史运行数据（主蒸汽压力、温度、给煤量、风量、转速等300+参数），预测未来一段时间内的发电负荷。

预测时长：

超短期：未来5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时（步长可配置）

短期：未来24小时（小时级输出）

中期：未来72小时（可选，依赖数据量）

输出形式：

时序折线图（预测值 vs 实际值）

表格：时间点、预测负荷（MW）、置信区间（±%）

性能指标：

平均绝对百分比误差（MAPE）≤ 3%

均方根误差（RMSE）≤ 2% 额定功率

更新频率：

超短期：每5分钟滚动预测

短期：每日一次（依据最新日前气象预报）

3.2 供电需求预测

需求描述：

如果系统能够接入电网侧历史负荷数据（调度系统提供），则采用与发电负荷类似的方法预测未来供电需求。

注：若初期无电网数据，可暂时用发电负荷近似代替，但需明确标注。

预测时长：未来24小时（小时级）

性能指标：MAPE ≤ 5%

输出形式：同发电负荷预测。

3.3 AGC信号提前感知

需求描述：

利用历史AGC指令（或负荷变化率）训练分类模型，提前感知未来5~30分钟内AGC是否将发出升/降指令。

预测内容：

未来5分钟、15分钟、30分钟内AGC指令变化概率（升、降、不变）

预警提示（当概率 > 70% 时触发）

性能指标：

分类准确率 ≥ 85%

精确率 ≥ 80%

召回率 ≥ 80%

F1分数 ≥ 0.8

输出形式：

看板预警（红黄绿灯）

概率趋势曲线

3.4 高相关因素分析

需求描述：

通过特征工程（Pearson相关系数、互信息、随机森林重要性等），从300+参数中自动筛选出与发电负荷相关性最高的前N个因素（N可配置，默认20），并给出重要性排序。

输出形式：

表格：因素名称、相关系数、重要性得分

条形图（动态展示）

用途：

运行人员重点关注关键参数

模型可解释性报告

3.5 统一管理平台

需求描述：

构建一个B/S架构的Web平台，集成以上所有功能，提供数据管理、预测展示、模型管理、用户权限控制等模块。

功能清单：

| 模块 | 功能 |

|||

| 数据总览 | 实时数据监控、历史数据查询、数据质量报告 |

| 负荷预测 | 火力/光伏/风电负荷曲线（实际 vs 预测），支持选择不同时间尺度 |

| 供电需求预测 | 电网负荷预测曲线（如有数据） |

| AGC预警 | 指令变化概率显示，历史预警回测 |

| 因素分析 | 高相关因素排行榜，可导出报告 |

| 系统管理 | 用户登录、角色权限（运行/调度/管理员）、模型版本管理 |

技术指标：

并发用户 ≥ 30

页面加载时间 ≤ 3秒

预测API响应时间 ≤ 5秒

4. 非功能性需求

| 类别 | 要求 |

|||

| 可用性 | 系统7×24小时运行，年可用性≥99.5% |

| 安全性 | 数据单向传输（只读DCS），用户认证，操作日志 |

| 可扩展性 | 支持新增机组/场站，支持新模型热部署 |

| 可维护性 | 提供模型自动重训练功能（每周或每月） |

| 数据存储 | 历史数据存储≥3年，时序数据库压缩存储 |

5. 数据需求

5.1 火力发电数据

来源：DCS/DEH历史服务器

采集频率：1分钟（超短期预测可能需要秒级，可后续扩展）

参数数量：约300+

历史数据量：几十万行（约2~3年）

必选字段：时间戳、有功功率（负荷）、主蒸汽压力、主蒸汽温度、给水流量、总燃料量、总风量、排烟含氧量、汽机转速、AGC设定值（如有）

5.2 光伏/风电数据

来源：气象站、逆变器SCADA

采集频率：1分钟

必选字段：时间戳、辐照度、组件温度、环境温度、湿度、风速、风向（风电需轮毂高度风速）

5.3 电网供电需求数据（可选）

来源：调度系统

采集频率：15分钟或1小时

必选字段：时间戳、电网总负荷（或联络线功率）

6. 约束条件

安全边界：

火力机组负荷下限（如40%额定），上限（100%额定）

爬坡率 ≤ 2%额定功率/分钟

主蒸汽压力变化率 ≤ 0.3 MPa/s

数据采集限制：只能读取，不能写入控制系统；需通过单向网闸隔离

实时性：预测更新周期不得超过5分钟

7. 可交付成果（工作文档）

根据《数据分析业务流程.pdf》，本项目将输出以下7份工作文档：

1. 概要设计、详细设计的需求分析部分（本文档）

2. 业务系统与工控机资料汇总（铭牌参数、安全边界等）

3. 数据采集清单

4. 概要设计、详细设计文档的数据集部分

5. 详细设计中的模型创建部分

6. 详细设计中的优化模型部分

7. 测试文档